| IDENTIFICATION EQUIPEMENT |  |
| --- | --- |
|  | CHARIOT ELEVATEUR THERMIQUE DIESEL |

| TABLEAU DES EVOLUTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ind. | N°SNCF | Date | Page | Rédacteur | Détails | Validation SPIE | Visa | Validation SNCF | Visa |
| V0 |  | 05/2011 |  | C.MEFTAH | Création |  |  |  |  |
| V1 |  | 03/2014 | TT | T.MARTINIERE | Révision |  |  |  |  |
| V2 |  | 06/2014 | TT | P.TINTIGNAC | Révision |  |  |  |  |
| V3 |  | 08/2015 | TT | T.CALS | Refonte |  |  |  |  |

# Sécurité

PICTOGRAMMES DANGERS :

ANCIENNES ET NOUVELLES VERSIONS

| RISQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMIANTE | CHIMIQUE |  |  | ELECTRIQUE | BASSE TEMPERATURE |  | LASER | HAUTE TEMPERATURE |  | ECRASEMENT |  | ECRASEMENT PAR ENGRENAGE |
| PRODUIT NOCIF | BRUIT IMPORTANT |  |  | ENTRAINEMENT MECANIQUE | VEHICULES DE MANUTENTION |  | LEVAGE | BIOLOGIQUE |  | CHAMP MAGNETIQUE |  | INTERDIT AUX PERSONNES PORTANT UN PACEMAKER |
| ATEX | RISQUE DE CHUTES |  |  | CONSIGNATION | DANGEUREUX POUR L’ENVIRONNEMENT |  | GAZ SOUS PRESSION | TOXICITE AIGUE |  |  |  |  |
| EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GILET ORANGE |  | VETEMENT | CASQUE |  | CHAUSSURES DE SECURITE ET ESD | GANTS |  |  | AUDITIVE |  | LUNETTES | HARNAIS LONGE |
| MASQUE |  | CASQUE HYDRA | GANTS ELEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Sécurité spécifique SNCF

| SANS |  |  |
| --- | --- | --- |

# Compétences Habilitations, CACES

MERCI DE VOUS MUNIR DE VOTRE TITRE D’HABILITATION

HABILITATION ELECTRIQUE

|  | Opération d’ordre non électrique | Opération d’ordre électrique |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Exécutant | Chargé de travaux | Chargé de consignation | Chargé d’intervention | Chargé d’opérations |
| Basse Tension | B0 | B1-B1V | B2-B2V | BC | BS-BR | BE+attribut* |
| Haute Tension | H0-H0V | H1-H1V | H2-H2V | HC | - | HE+attribut* |

Légende : attribut* : « Essai », « Mesurage », « Vérification », « Manœuvre ».

CACES NACELLES

| Groupe A : Unidirectionnel |  |  | Groupe B : Multidirectionnel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT 1A | CAT 2A | CAT 3A | CAT 1B | CAT 2B | CAT 3B |
| Translation admise en position repliée uniquement | Translation admise en haute, commandée depuis le sol | Translation admise en position haute, commandée depuis la plate-forme | Translation admise en position repliée uniquement | Translation admise en position haute, commandée depuis le sol | Translation admise haute, commandée depuis la plate-forme |

CACES CHARIOTS

| R372 |  |  |  |  |  | R372M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 | CAT 5 | CAT 6 | CAT 8 | CAT 9 |
| Transpalettes à conducteur porté | Chariots tracteurs, chariot à plateau porteur | Chariots élevateur en porte à faux de capacité ≤6000Kg | Chariots élevateur en porte à faux de capacité >6000Kg | Chariots élévateurs à mât rétractable | Conduite hors production (transfert, démonstration, essais, maintenance) | Tombereau,décapeuse, tracteur agricole >50ch | Chariot élévateur de chantier ou tout terrain |

AUTRES FORMATIONS

| PONTIER | AMIANTE | RISQUE CHIMIQUE N1 |
| --- | --- | --- |

# Outillages spécifiques

- Clé dynamométrique (0-700N.m), pompe à graisse avec embout droit, flexible air comprimé + soufflette + manomètre pression pneumatique, chariot atelier, seringue + prolongateur, entonnoir, bac de vidange, 1 bidon vide 30L, clé à filtre, bache plastique, contrôleur de fourche, contrôleur de chaine

# Documents associés, notices constructeurs

- Référentiel :

- Document constructeurs :  Notice constructeur

# Consommables, produits

| N° PDR | Désignation | Référence | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Huile moteur 15W40 | FUCHS | Env 6,5L |
|  | Huile hydraulique ISO VG 68 | FUCHS | Env 39L |
|  | Liquide de refroidissement | PEREZ | 9,5L |
|  | Lubrifiant Chaine | CMPC |  |
|  | Graisse molykote noire | CIR |  |
|  | Graisse SKF bleu | CIR |  |

# Pièces de rechanges

| N° PDR | Désignation | Référence | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Filtre à huile | TVH : 663359 | 1 |
|  | Filtre à carburant | TVH : 10120 | 1 |
|  | Filtre à air | TVH : 9509 | 1 |
|  | Filtre d’aspiration (hydraulique) | TVH : 20183 | 1 |
|  | Bouchon filtre reniflard (hydraulique) | TVH : 1240639/7995796 | 1 |
|  | Filtre à pression huile (hydraulique) | TVH : 978405 | 1 |
|  | Courroie ventilateur/alternateur |  | 1 |
|  | Cartouche de sécurité filtre à air | TVH : 1303240 | 1 |
|  | Filtre reniflard du carter vilebrequin |  |  |
|  | Essuie glace | TVH : 122TA7040/122TA7036 | 1 |

# Lieu de maintenance

| SUR MACHINE | EN ATELIER | EXPEDITION INTERNE CLIENT | EXPEDITION EXTERNE PRESTATAIRE |
| --- | --- | --- | --- |

# Temps de maintenance

| 5000h de fonctionnement |  |
| --- | --- |

1

1

# Nombre de personnes :                 personne(s)

# Phases génériques

- Contrôler la présence du numéro GMAO sur l’équipement

- Contrôler la présence et la validité de l’étiquette VR ou VS si c’est un équipement soumis.

- Remplir obligatoirement le champ «commentaire de travail (OT)» lors de sa clôture dans la GMAO

- Stipuler les éventuelles actions suite à préventif

- Pour toute anomalie, faire remonter le problème et remplir les observations sur la trame de la gamme ou le compte rendu « suite à préventif ».

SYNTHESE COMPTEUR

| 500h | Vidange huile moteur Remplacement filtre à huile Remplacement filtre à carburant Niveaux fluides Usure chaines et fourches Graissage Nettoyage Contrôles fuites |
| --- | --- |
| 1000h | 500h + Remplacement filtre à air Remplacement filtre hydrauliques |
| 3000h | 1000h + Remplacement cartouche de sécurité filtre à air Remplacement courroie alter/ventilo/vilo Vidange huile hydraulique Vidnage liquide de refroidissement |
| 5000h | 1000h + Remplacement filtre reniflard carter vilebrequin |

# Gamme

- INTERVENTION 500H

| Risques | EPI | Actions de maintenance | Photos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / ! \ RELEVER LE COMPTEUR HORAIRE / ! \ Nettoyage du chariot (karche, vitres…) si besoin. Vérifier la présence des étiquettes (VPR, N°SAP, abaque de charge) Contrôler l’état de la ceinture ainsi que le blocage, la dérouler entièrement. Contrôler l’état des pneumatiques. (Profondeur des pneus 1.6 mm) Contrôler l’état de l’attelage remorque Contrôler visuellement l’état des soufflets du mat Contrôler visuellement l’étanchéité des raccords hydraulique Ouvrir capot moteur sous le siège Vidange huile moteur Chauffer le moteur pour fluidifier l’huile et ainsi faciliter la vidange Ouvrir le bouchon de remplissage et tirer la jauge Dévisser et placer un bac (10L) sous la vis de vidange Remplacement filtre à huile Démonter le filtre à huile Enduire le joint d’huile Revisser le filtre neuf et serrer à la main. Remplissage huile moteur Changer le joint torique puis revisser le bouchon de vidange (30N.m) Remplir l’huile jusqu’au niveau maxi de la jauge Consommable : Huile moteur 15W40 (env 6,5L) Démarrer et faire tourner le moteur 5 minutes Contrôler le niveau et faire l’appoint si nécessaire Remplacement filtre à carburant et nettoyage décanteur à carburant (si présent) Important : remplacer également les joints - 1 dans la partie inférieure - 2 dans la partie supérieure Partie supérieure Amorcer le circuit de carburant grâce à la pompe d’amorcage Important : Remplir d’abord le décanteur (si présent) avec un entonoir en démontant la canalisation entre décanteur et pompe d’amorçage avant de réamorcer le circuit Nettoyer le tamis de la pompe à carburant Contrôle niveau huile hydraulique Attention : Avant de contrôler le niveau d’huile, il faut rentrer tous les vérins (mat + inclinaison) Contrôle de l’état et de la tension de la courroie Tension : appuyer avec le pouce entre les poulies, la courroie doit s’enfoncer de 1cm environ Contrôle niveau liquide de refroidissement Nettoyage radiateur de refroidissement avec de l’air comprimé ou un karcher suivant l’état. Attention : avec un karcher, prendre des précautions pour ne pas inonder le compartiment moteur Contrôle fixation des câbles et connectiques du compartiment moteur Retirer le plancher Contrôle et lubrification pédaliers, tringleries, commandes moteur Contrôle étanchéité raccords et conduites hydrauliques Graissage vérins d’inclinaison « Remonter le plancher et fermer le capot moteur » En extérieur Contrôle allongement chaine de mat grâce à l’outil spécifique - Suivre les instructions inscrites sur l’outil Contrôle des fourches (épaisseur, déformation, fissure) Outil pour contrôle de l’épaisseur Graissage avant du chariot - Graissage des chaines du mât Consommable : Spray LUBCHAIN - 2 graisseurs vérins inclinaison Consommable : Graisse roulement SKF bleu (pompe à graisse) - 4 graisseurs tablier translateur ou 2 graisseurs pour la tête rotative Graisseurs tête rotative - 2 graisseurs pied de mât Consommable : Graisse roulement SKF bleu (pompe à graisse) - Graissage paliers du mat Consommable : Graisse Molykote noire (au pinceau) Paliers du mat Graissage arrière chariot 8 graisseurs sur l’essieu directeur Contrôler le bon fonctionnement des fourches : des verrous, déformation fourche, vérifier la présence de la vis de sécurité contre la retombée Faire un essai de fonctionnement du chariot : - Commandes (montée, descente et inclinaison du mât, translation, rotation) - Signalisation (klaxon, clignotant, éclairage phare, feux de stop, gyrophare…) - Frein à main, frein de service. - Essuie-glace | Filtre à huile Décanteur carburant Filtre à carburant Pompe amorçage Bouchon/jauge Courroie Vase d’expansion Radiateur Sous le plancher Graisseur vérin Règle de contrôle Chaine de mât Graisseurs vérins inclinaison Graisseur tablier Graisseur pied de mât Graisseurs essieu direction |

- INTERVENTION 1000H

| Risques | EPI | Actions de maintenance | Photos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Interventions 500h + Contrôle manocontact de dépression - Décaler le filtre à air - Démancher la durit inférieur du filtre à air - Démarrer le chariot - Boucher l’aspiration d’air rapidement avec la main Dès que le voyant correspondant s’allume au tableau de bord, retirer la main pour éviter tout endommagement. Nettoyer la soupape de dépoussiérage Remplacement du filtre à air Démonter le couvercle Dévisser l’écrou Remplacer le filtre à air Remonter l’ensemble en faisant attension au sens du couvercle Contrôle étanchéité et serrage de l’admission et de l’échappement Remplacement filtres hydraulique Attention aux écoulements d’huile !! - Retirer les plaques de protection qui se trouvent entre les mâts de fourche. - Déserrer la cartouche métallique (filtre à pression hydraulique). - Remplir le nouveau filtre avec de l’huile neuve et huiler le joint avant de le revisser à la main. - Dévisser le couvercle du filtre d’aspiration - Retirer lentement ou aspirer l’huile avant de retirer la cartouche. - Introduire le nouveau filtre - Nettoyer le joint du couvercle et le mouiller avec de l’huile. - Remonter le couvercle et vérifier l’étanchéité en effectuant un essai. Faire un essai de fonctionnement du chariot : - Commandes (montée, descente et inclinaison du mât, translation, rotation) - Signalisation (klaxon, clignotant, éclairage phare, feux de stop, gyrophare…) - Frein à main, frein moteur. - Essuie-glace | Support filtre à air Voyant colmatage Soupape Support filtre Admission Echappement |

- INTERVENTION 3000H

| Risques | EPI | Actions de maintenance | Photos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Interventions 1000h + Vidange huile hydraulique - - Placer un bac d’une contenance suffisante (30/40L) sous le bouchon de vidange côté droit du chariot - Ouvrir le bouchon reniflard - Laisser s’écouler l’huile - Remettre le bouchon de vidange - Remplir l’huile hydraulique jusqu’au niveau - Faire un essai puis recontroler le niveau. Vidange liquide de refroidissement Remplacement/tension courroie Cartouche de sécurité filtre à air Faire un essai de fonctionnement du chariot : - Commandes (montée, descente et inclinaison du mât, translation, rotation) - Signalisation (klaxon, clignotant, éclairage phare, feux de stop, gyrophare…) - Frein à main, frein moteur. - Essuie-glace |  |

- INTERVENTION 5000H

| Risques | EPI | Actions de maintenance | Photos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Interventions 1000h + Filtre reniflard du carter de vilebrequin Faire un essai de fonctionnement du chariot : - Commandes (montée, descente et inclinaison du mât, translation, rotation) - Signalisation (klaxon, clignotant, éclairage phare, feux de stop, gyrophare…) - Frein à main, frein moteur. - Essuie-glace |  |